ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΧΩΡΟ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΓΝΠ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΝΕΑΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- Δημιουργία έξι(6) νέων θέσεων ΑΜΕΑ οι οποίες θα διαθέτουν κατάλληλο χρωματισμό και σήμανση.

- Αφαίρεση της υπάρχουσας περίφραξης που  διαχωρίζει τον χώρο στάθμευσης από την Λεωφόρο Ιπποκράτους ώστε να δημιουργηθεί η νέα έξοδος αυτοκινήτων. Αποκατάσταση των φθορών στην υπόλοιπη περίφραξη.  Τοποθέτηση εύκαμπτων κωλωνακίων, ενισχυμένα, ύψους 75 cm, διάστασης βάσης 20*20, διαμέτρου 8cm,  με ανακλαστικές ταινίες, εκατέρωθεν της εξόδου (6 τμχ). Πινακίδα απαγόρευσης εισόδου 20*25cm, αλουμινίου, πάχους 2 χιλιοστών

- Τοποθέτηση 2 πινακίδων STOP ( πινακίδες αλουμινίου, σύμφωνα με ΚΟΚ P2, 2 χιλιοστών πάχους με μεμβράνη ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ, 60 cm) στην έξοδο(δεξιά και αριστερά) προς Λεωφόρο Ιπποκράτους .

- Πινακίδες σήμανσης ΕΞΟΔΟΣ PARKING ( 4 τμχ), αλουμινίου, πάχους 2 χιλιοστών, με λευκά γράμματα με ικανότητα να φωσφορίζουν, με κατάλληλο βέλος όδευσης, μεγέθους 120*50 cm , τοποθετημένες σε δύο στύλους κατάλληλης διατομής , ύψους 1,80 m

- Στον χώρο στάθμευσης Α1  θα τοποθετηθούν μεταλλικά σωληνωτά εμπόδια σχήματος  Π  για απαγόρευση εισόδου βαμμένα με χρώμα που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία σε διαστάσεις σύμφωνα με το υφιστάμενο. Θα γίνει  βαφή των υπαρχόντων  μεταλλικών Η και μεταλλικού Π  στη μπάρα εισόδου. Επίσης θα δημιουργηθεί  νέα θέση  στάθμευσης  και θα γίνει και κατάλληλη διαγράμμισή της.

- Διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν κτιρίου Β, πλάτους 2,40 m  και μήκους 29,00 m.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με τρόπο ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν μικρότερη παρεμπόδιση στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Οποιαδήποτε ζημιά-φθορά προκληθεί στον γύρω χώρο(παρτέρια, πεζοδρόμια, άσφαλτος, περίφραξη κ.α.)  από τις εργασίες  θα αποκατασταθεί με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου.

Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική  Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών και όχι από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο εργολήπτης υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.

Όλοι οι χώροι, κατά την παράδοση, θα πρέπει να είναι καθαροί. Οποιαδήποτε κατασκευή λερωμένη, σπασμένη και γενικά ελαττωματική δεν γίνεται αποδεκτή.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του νοσοκομείου προς τον ανάδοχο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

- Οι συμμετέχοντες πρέπει να λάβουν γνώση των χώρων που πρόκειται να γίνουν οι εργασίες (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης).

- Οι  συμμετέχοντες  στην  διαγωνιστική  διαδικασία  οφείλουν  να  προσκομίσουν,  με  ποινή  αποκλεισμού,    παραστατικά  που  να  αποδεικνύεται  αντίστοιχη  εμπειρία  σε  οικοδομικά έργα.

- Πριν από την σύνταξη της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, είναι αυτονόητο ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επισκέφθηκαν τους χώρους και έλαβαν πλήρη γνώση του αντικειμένου, των ιδιομορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας. Θα λάβουν σχετική βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία.

- Εάν, αφού μελετήσουν την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ασυμφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Τεχνική Υπηρεσία. - Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ’ αποκοπή, και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικροϋλικά, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.

- Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων, είναι ο Ανάδοχος του Έργου. Υποχρεούται να προσκομίσει στον Τεχνικό Ασφαλείας του Νοσοκομείου σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ), για τις εργασίες που θα εκτελέσει.

Προϋπολογισμός  δαπάνης:   5.000,00  ευρώ  πλέον ΦΠΑ.

|  | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |
| --- | --- |