ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΦΥΛΛΑΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΓΝΠ

Το χρηματοκιβώτιο να είναι βαρέως τύπου κατασκευασμένο από εξωτερικό χαλύβδινο έλασμα πάχους τουλάχιστον 3mm.

Να έχει διαστάσεις περίπου ΥΨΟΣ 55 cm x ΠΛΑΤΟΣ 45 cm x ΒΑΘΟΣ 45 cm και βάρος μέχρι 250 κιλά.

Η πόρτα του χρηματοκιβωτίου να φέρει ανοξείδωτη πλάκα ασφαλείας που περικλείει  όλα τα λειτουργικά μέρη του δηλ. οι κλειδαριές και οι μηχανισμοί κινήσεων μπαρών και κωδικών. Επίσης να διαθέτει πέντε κινητές και πέντε σταθερές κωνικές μπάρες Φ30 κατασκευασμένες από καλιμπρέ μασίφ σίδερο που ασφαλίζει δεξιά και αριστερά στο σώμα του χρηματοκιβωτίου.

Η πόρτα να στηρίζεται στο σώμα του χρηματοκιβωτίου με ειδικά καβούκια 2 χιλιοστών και σε μεντεσέδες βαρέως τύπου Φ30.

Η πόρτα ασφαλίζει με μηχανικό κώδικα τύπου la gard με μονό ή διπλό ή τριπλό συνδυασμό και κλειδαριά 7 δίσκων ασφαλείας με δύο κλειδιά.

Στο κάτω μέρος του χρηματοκιβωτίου να υπάρχουν 4 οπές διαμέτρου Φ13 που μπορεί να βιδωθεί ( πακτωθεί ) στο δάπεδο ή σε μεταλλική βάση με σιδερένια μπουλόνια φ12 τύπου εξπρές.

Να είναι βαμμένο με εποξική βαφή φούρνου αντι-χαρακτική DUOSMALT.

- Εγγύηση: Για τον παρεχόμενο εξοπλισμό να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια, για το διάστημα της οποίας να αναφερθεί τι υλικά ή εργασίες περιλαμβάνει.

- Πιστοποιητικά: Να προσκομιστεί πιστοποιητικό όπου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO 9001:2015 για τα προϊόντα που προσφέρονται.

- Εγχειρίδια: Να συνοδεύεται από πλήρες εγχειρίδιο χρήσεως, συντήρησης και επισκευής μαζί με όλα τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα , ώστε να είναι δυνατή η συντήρησή του.