Τεχνικές Προδιαγραφές Μοσχεύματος PKP.

Πυκνότητα & Ποιότητα Ενδοθηλιακών ΚυττάρωνΑριθμός κυττάρων (ECD): Τουλάχιστον 2.200 – 3.000 κύτταρα/mm².
Μορφολογία κυττάρων: Υψηλό ποσοστό εξασγωνικότητας (Hexagonality > 60%) και χαμηλός συντελεστής μεταβλητότητας μέγεθους (Polymegathism)
Πιστοποίηση: Απαιτείται φωτογραφία ενδοθηλίου από specular μικροσκόπιο που συνοδεύει το πιστοποιητικό της Τράπεζας Οφθαλμών.

Ανατομικά & Ποιοτικά Χαρακτηριστικά
Πλήρες Πάχος (Full Thickness): Διατήρηση όλων των κυτταρικών στοιβάδων σε άριστη κατάσταση.Διάμετρος Σκληρικού Δακτυλίου (Scleral Rim): Τουλάχιστον 11,5 – 15,0 mm .
Διαύγεια Στρώματος: Απουσία οιδήματος (στρωματικού ή επιθηλιακού), ουλών, πτυχώσεων της μεμβράνης του Descemet, ή ξένων σωμάτων.

Ηλικία & Ιστορικό Δότη
Ηλικιακό όριο: Συνήθως 18 έως 70–75 ετών
Χρόνος Λήψης (Death-to-Preservation Time):Εντός 6–12 ωρών από τον θάνατο (αν η σορός διατηρήθηκε σε απλή ψύξη).Έως 24 ώρες σε ειδικές συνθήκες ψύξης του οφθαλμού.

Μέσο Συντήρησης & Χρόνος Παράδοσης
Μέσο συντήρησης:Optisol-GS, Eusol-C ή ισοδύναμο εγκεκριμένο μέσο συντήρησης με ενσωματωμένα αντιβιοτικά (π.χ. Gentamicin, Streptomycin) και αντιμυκητιασικά.
Διάρκεια ζωής (Shelf-life): Παράδοση στο χειρουργείο με υπόλοιπο χρόνου συντήρησης τουλάχιστον 48–72 ωρών πριν τη λήξη του υγρού.
Θερμοκρασία μεταφοράς: Συνεχής διατήρηση ψυκτικής αλυσίδας 2°C – 8°C με ενσωματωμένο καταγραφικό θερμοκρασίας (data logger) στη συσκευασία μεταφοράς.

Tο μόσχευμα PKP συνοδεύεται υποχρεωτικά από το Serology Report (αρνητικός έλεγχος για HIV I/II, HBV, HCV, Syphilis) και την έγκριση εισαγωγής/διακίνησης από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Τεχνικές Προδιαγραφές Μοσχεύματος Ενδοθηλίου DSAEK

Μόσχευμα ενδοθηλίου κερατοειδούς μερικού πάχους από πτωματικό δότη για διαμπερή κερατοπλαστική.

Το μόσχευμα να προέρχεται από τράπεζα οφθαλμών , εγκεκριμένη / πιστοποιημένη από τον ΕΟΜ και το Υπουργείου Υγείας , είτε από τράπεζα εξωτερικού.

Ανατομικά & Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Το παρασκευασμένο μόσχευμα να περιέχει σκληρό τουλάχιστον 3 χιλιοστά και κερατοειδή διαχωρισμένο σε προκαθορισμένο βάθος με κυκλοτερές μόσχευμα ευκρινώς μαρκαρισμένο.

Πυκνότητα & Ποιότητα Ενδοθηλιακών ΚυττάρωνΑριθμός κυττάρων (ECD): Τουλάχιστον 2800 κύτταρα ανά mm2  
Μορφολογία κυττάρων: Υψηλό ποσοστό εξασγωνικότητας (Hexagonality > 60%) και χαμηλός συντελεστής μεταβλητότητας μέγεθους (Polymegathism)
Πιστοποίηση: Απαιτείται φωτογραφία ενδοθηλίου από specular μικροσκόπιο που συνοδεύει το πιστοποιητικό της Τράπεζας Οφθαλμών.

Ηλικία & Ιστορικό Δότη

Να υπάρχει 10 ετής μέγιστη απόκλιση ηλικίας μεταξύ δότη και λήπτη.

Μέσο Συντήρησης & Χρόνος Παράδοσης
Μέσο συντήρησης:Optisol-GS, Eusol-C ή ισοδύναμο εγκεκριμένο μέσο συντήρησης με ενσωματωμένα αντιβιοτικά (π.χ. Gentamicin, Streptomycin) και αντιμυκητιασικά.

Διάρκεια ζωής (Shelf-life): Παράδοση στο χειρουργείο με υπόλοιπο χρόνου συντήρησης τουλάχιστον 48–72 ωρών πριν τη λήξη του υγρού.
Θερμοκρασία μεταφοράς: Συνεχής διατήρηση ψυκτικής αλυσίδας 2°C – 8°C με ενσωματωμένο καταγραφικό θερμοκρασίας (data logger) στη συσκευασία μεταφοράς.

Tο μόσχευμα να  συνοδεύεται υποχρεωτικά από το Serology Report (αρνητικός έλεγχος για HIV I/II, HBV, HCV, Syphilis) και την έγκριση εισαγωγής/διακίνησης από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).